Приложение 3

Отборочный этап краевого конкурса «Лучший по профессии 2025»

(столярное дело)

Конкурсное задание

«Изготовление кухонного набора»

1. Регламент конкурса и общее описание задания

Время выполнения задания: 3 часа без учёта подготовки и уборки рабочего места.

Возрастная категория: обучающиеся 7-9 классов.

Оборудование, инструменты и приспособления: линейка, карандаш, угольник, шаблоны, ручной лобзик, электролобзик, наждачная бумага, подставка для лобзика, сверлильный станок, сверло, рубанок, лекало, шуруповерт.

Материалы для работы:

Древесина: (сосна, кедр, осина, фанера 5-ти слойная)

Заготовки: рейки 8*60*280 мм, 8*40*280

доска: 20*80*400 мм

брусок: 8*8*150 мм

фанера: 8*170*300 мм

2. План работы по изготовлению набора

- Изготовление лопатки.

- Подобрать заготовку.

- Разметить и выполнить пиление лобзиком по отношению к разметке.

- Обработать деталь напильником и наждачной бумагой по ребру.

- Изготовление вилочки.

- Подобрать заготовку.

- Разметить и выполнить пиление лобзиком по отношению к разметке.

- Обработать деталь напильником, наждачной бумагой по ребру.

- Изготовление разделочной доски «Рыбка».

- Подобрать заготовку.

- Разметить и выполнить пиление электролобзиком по отношению к разметке.

- Обработать деталь напильником, наждачной бумагой по ребру.

- Изготовление подвески.

- Подобрать заготовку.

- Разметить и выполнить пиление электролобзиком по отношению к разметке.

- Обработать деталь напильником, наждачной бумагой по ребру.

- Сверление сквозных гнезд в деталях.

- Выполнить разметку на деталях для гнезд.

- Подобрать сверло 7 мм и выполнить сверление гнезд на лопаточке, вилочке, разделочной доске и подвеске.

- Выполнить конусное строгание рубанком  рабочей части лопаточки и вилочки. Обработать наждачной бумагой.

- Изготовление шпилек для подвески.

- Подобрать заготовки брусок 8*8 мм.

- Выполнить обработку кромок, рубанком, напильником, наждачной бумагой по  гнезд на подвеске.

- Разметить по длине, опилить и выполнить соединение с гнездами подвески.

- Сборка кухонного набора.

- Обработать каждую деталь наждачной бумагой.

- Навестить детали на  шпильки  подвески.

Технологическая карта

«Изготовление кухонного набора»

| № п.п. | Последовательность Выполнения работы | Графическое изображение | Инструмент, Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подобрать заготовку для изготовления «лопатки». |  | Линейка |
| 2. | Разметить и выполнить пиление лобзиком по отношению к разметке. |  | Карандаш, шаблон, лобзик или электролобзик, подставка. |
| 3. | Обработать деталь напильником, наждачной бумагой. Снять фаску (закруглить). |  | Напильник, наждачная бумага. |
| 4. | Подобрать заготовку для изготовления вилочки. |  | Линейка |
| 5. | Разметить и выполнить пиление лобзиком по отношению к разметке. |  | Карандаш, шаблон, лобзик или электролобзик, подставка. |
| 6. | Обработать деталь напильником, наждачной бумагой по ребру. |  | Напильник, наждачная бумага. |
| 9. | Подобрать заготовку для изготовления разделочной доски «Рыбка». |  | Линейка. |

| № п.п. | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструмент, оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Разметить и выполнить пиление электролобзиком по отношению к разметке. |  | Карандаш, шаблон, электролобзик, подставка. |
| 11. | Обработать деталь напильником, наждачной бумагой. |  | Напильник, наждачная бумага. |
| 12. | Подобрать заготовку для изготовления подвески. |  | Линейка. |
| 13. | Разметить и выполнить пиление электролобзиком по отношению к разметке. |  | Карандаш, шаблон, угольник, электролобзик, подставки. |
| 14. | Обработать деталь напильником, наждачной бумагой. |  | Напильник, наждачная бумага. |
| 15. | Подобрать сверла и просверлить гнезда на деталях лопаточки, вилочки, разделочной доски и подвески. |  | Сверлильный станок, шуруповерт, сверло 7 мм. |
| 16 | Выполнить конусное строгание рубанком рабочей части лопаточки и вилочки. Обработать наждачной бумагой. |  | Рубанок, наждачная бумага. |
| 17. | Подобрать заготовку для изготовления шпилек. | 8Х8 мм 150 мм | Линейка. |
| 18. | Отработать заготовку рубанком, напильником, наждачной бумагой и отпилить по длине (30 мм), диаметр 7 мм, 3штуки | 30 мм | Рубанок, напильник, наждачная бумага, линейка, ножовка. |
| 19. | Вставить шпильки в гнезда подвески. Обработать все детали набора наждачной бумагой. |  | Молоток. Наждачная бумага. |
| 20. | Выполнить сборку комплекта. |  |  |