Приложение 4

Отборочный этап краевого конкурса «Лучший по профессии 2025» (швейное дело)

Конкурсное задание: «Коктейльная салфетка»

Регламент конкурса и общее описание задания

1. Содержание задания

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить коктейльную салфетку 30х40 см из трех деталей: основная деталь, вкладыш и карман для бумажной салфетки.

Организаторами конкурса изготовлен раздаточный материал для каждого участника:  основная деталь салфетки, деталь вкладыша, карман и косая обтачка.

Основная деталь и косая обтачка (в крое 2,5 см) изготовлены из бязи, вкладыш и карман выполнены из бязи с набивным рисунком.

Примечание: на образцах в технологической карте  для лучшего восприятия цвет ниток отличается от цвета образца.

Время выполнения задания: 3 часа.

Возрастная категория: обучающиеся 7-9 классов.

2. Оборудование, инструменты и приспособления: швейная машина, утюг, игла,  ножницы, линейка, портновский мел, карандаш, напёрсток, булавки, распарыватель, проутюжильник.

3. Средства индивидуальной защиты: фартук, косынка, сменная обувь.

4. Ход работы:

- Подготовка деталей кроя к обработке.

- Обработка закругленного среза кармана окантовочным швом.

- Сборка салфетки.

- Обработка углов салфетки.

- ВТО и окончательная обработка салфетки.

| Название операции | Технология выполнения | Фото (эскиз) |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка деталей кроя к обработке | Определить линии середин основной детали и вкладыша путем сложения по долевому и поперечному направлению нитей. Проложить контрольные стежки. |  |
|  | Отложить от среза с четырех сторон основной детали по 10мм и 50мм и прочертить тонкие линии. |  |
| 2. Обработка закругленного среза кармана окантовочным швом | Обработать один срез косой обтачки на краеобметочной машине или зигзагообразной строчкой. |  |
|  | Наложить косую обтачку необработанной лицевой стороной на лицевую сторону закругленного среза кармана, приколоть, приметать, уравнивая срезы. Притачать, ширина шва 5-7 мм. Удалить нитки смётывания. |  |
|  | Обогнуть припуск шва обтачкой (плотно, без слабины ткани), образуя кант, равный ширине шва, выметать с лицевой стороны на расстоянии 1-2мм от шва притачивания. Проложить машинную строчку с лицевой стороны в шов притачивания. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить. |  |
| 3. Сборка салфетки | Наложить деталь вкладыша изнаночной стороной на изнаночную сторону основной детали салфетки, совмещая контрольные линии стежков, приколоть. Деталь кармана наложить на деталь вкладыша уравнивая срезы, приколоть, приметать деталь кармана и вкладыша к основной детали салфетки. |  |
| 4. Обработка углов салфетки | Согнуть уголки основной детали так, чтобы линии первой разметки по прочерченным линиям совпали, заметать. |  |
|  | Еще раз подогнуть углы основной детали салфетки так, чтобы линии второй разметки по прочерченным линиям (50мм) совпали, заметать. |  |
|  | Срезы основной детали салфетки подогнуть по первой линии разметки по прочерченным линиям (10мм) заметать. |  |
| . | Подогнуть заметанные срезы по второй линии разметки, оформить уголки, заметать Выполнить машинные строчки по краю подогнутого среза и отделочную строчку по краю салфетки на 1-2мм |  |
| 5. ВТО и окончательная обработка салфетки | Убрать все строчки временного назначения. Отутюжить изделие. |  |